# 附件:4：

# 课堂教学实录视频拍摄制作技术标准

本标准适用于“新竹奖”评选课堂教学实录视频的拍摄制作。

一、前期录制要求

（一）录制场地

录制场地应选择授课现场，可以是课堂、录（演）播室或礼堂等场地。要求录制现场光线充足，环境安静、整洁，避免在镜头中出现与课程无关的标识等内容。

（二）录制方式及设备

1．拍摄方式：根据课程内容，采用多机位拍摄（2机位以上），机位设置应满足完整记录课堂全部教学活动的要求。

2．录像设备：摄像机要求不低于专业级数字设备，在同一门课程中标清和高清设备不得混用，推荐使用高清数字设备。

3．录音设备：使用若干个专业级话筒，保证教师和学生发言的录音质量。

4．后期制作设备：使用相应的非线性编辑系统。

（三）多媒体课件的制作及录制

教师在录制前应对授课过程中使用的多媒体课件（PPT、音视频、动画等）认真检查，确保其文字、格式规范没有错误，符合拍摄要求。在拍摄时应针对实际情况选择适当的拍摄方式，确保成片中的多媒体演示及板书完整、清晰。

（四）视音频信号源技术指标

1．视频信号源

稳定性：全片图像同步性能稳定，无失步现象，CTL同步控制信号必须连续，图像无抖动跳跃，色彩无突变，编辑点处图像稳定，声画同步。

信噪比：画面清晰，图像信噪比不低于55dB，无明显杂波。

色调：白平衡正确，无明显偏色，色彩对比度一致，多机拍摄镜头衔接处无明显色差。

视频电平：视频全讯号幅度为1Vp-p，最大不超过1.1Vp-p。其中，消隐电平为0V时，白电平幅度0.7Ⅴp-p，同步信号-0.3V，色同步信号幅度0.3Vp-p(以消隐线上下对称)，全片一致。

2．音频信号源

声道：普通话内容音频信号记录于第1声道，音乐、音效、同期声记录于第2声道，若有其他文字解说记录于第3声道（如录音设备无第3声道,则录于第2声道）。

电平指标：-2db—-8db声音应无明显失真、放音过冲、过弱。

音频信噪比不低于48db。

声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷。

伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与现场声无明显比例失调，解说声与背景音乐无明显比例失调。

二、后期制作要求

（一）片头、片尾

片头8秒，黑底，字体为微软雅黑，字号适宜；应包括学科、课名、年级、执教教师姓名、学校名称等信息。

片尾8秒，黑底，字体为楷体，字号适宜；包括版权单位、摄制单位、摄制时间等信息。

（二）视频压缩格式及技术参数

1．视频压缩采用H.264/AVC(MPEG-4Part10)编码、使用二次编码的MP4格式。

2．视频码流率：动态码流的最高码率不高于2500Kbps，最低码率不得低于1024Kbps。

3．视频分辨率：前期采用高清16:9拍摄时，请设定为1024×576；在同一课程中，各讲的视频分辨率应统一，不得标清和高清混用。

4．视频画幅宽高比：分辨率设定为1024×576的，请选定16:9；在同一课程中，各讲应统一画幅的宽高比，不得混用。

5．视频帧率为25帧/秒。

6．扫描方式采用逐行扫描。

（三）音频压缩格式及技术参数

1．音频压缩采用AAC(MPEG4Part3)格式。

2．采样率48KHz。

3．音频码流率128Kbps(恒定)。

4．必须是双声道，必须做混音处理。

（四）封装格式

采用MP4封装。